Zabbix监控本机

- 配置zabbix   cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf | grep "Server"

- systemctl start zabbix-agent

- Zabbix 监控远端机器

rpm -ivh http://mirrors.aliyun.com/zabbix/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm

vim /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

主机组-主机-模板-监控项-

自定义监控项：

添加监控项-nginx-活跃连接数—

UserParameter=nginx.active,/usr/bin/curl -s "http://10.0.0.133:80/nginx_status" | grep 'Active' | awk '{print $NF}'

Key名称

zabbix_get -s 10.0.0.133 -p 10050 -k "nginx.active"  获取客户端的key

监控项的组

为监控项创建一个图形：

ab -c 1 -n 100000 http://10.0.0.133:80/   添加并发量

Yjyrtwqsjhcwcaic

- 交换机上开启snmp

Switch(config)#snmp-server community publicro   #设置只读字符串,public为团体名称,ro为只读
Switch(config)#snmp-server enabletraps   #启用snmp陷井,允许路由器将所有类型SNMP Trap发送出去
Switch(config)#snmp-server enable traps snmpauthentication    #snmp trap 验证
Switch(config)#snmp-server host *.*.*.* version 2cpublic  # SNMP采用版本2，public作为团体名称
Switch(config)#snmp-server host *.*.*.* traps public# 指定SNMP Trap的接收者为192.68.98.166，发送Trap时采用public作为团体名称
Switch(config)#snmp-server trap-source vlan 1 #设置vlan1虚接口IP地址做为为snmp trap信息的发布地址

- 在zabbix上添加交换机

设置snmp interfaces

- 关联监控模板和团体名称

IPMI：

建议,使用自定义Item,本地执行ipmitool命令来获取数据

Zabbix-server java gateway 监控java应用

- yum -y install zabbix-java-gateway java-1.8.0

- vim /etc/zabbix/zabbix_java_gateway.conf

- yum -y install bash-completion  补全命令

- systemctl start zabbix-java-gateway  开启 java-gateway

- 重启zabbix-server

- 安装tomcat

1.Wgethttp://mirrors.hust.edu.cn/apache/tomcat/tomcat-8/v8.5.23/bin/apache-tomcat-8.5.23.zip

2. unzip apache-tomcat-8.5.23.zip

3. mv apache-tomcat-8.5.23 /usr/local/

4. ln -s /usr/local/apache-tomcat-8.5.23/ /usr/local/tomcat

5. /usr/local/tomcat/bin/startup.sh

6.

7．JMX三种类型：1.无密码认证 2.用户名密码认证 3.ssl

8. vim /usr/local/tomcat/bin/catalina.sh

- 开启jmx远程监控

- zabbix上添加jmx接口地址

- 添加模板

- 开启zabbix-agent debug模式

vim  /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

生产环境下nginx的监控

- 开启nginx 监控

location /nginx_status {

stub_status on;

access_log off;

}

- 编写脚本来进行数据采集

zabbix_linux_plugin.sh

- 设置用户自定义参数

Include=/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/*.conf

UserParameter=linux_status[*],/etc/zabbix/zabbix_agentd.d/zabbix_linux_plugin.sh "$1" "$2" "$3"

- 测试zabbix-get

- zabbix_get -s 10.0.0.133 -k linux_status[nginx_stauts,8080,active]

- 重启zabbix-agent

systemctl restart zabbix-agent

- 创建模板

- 添加item

- 创建图形

- 将主机与模板关联

- 创建触发器

- 配置zabbix报警 自定义告警 脚本：

- 放在/usr/lib/zabbix/alertscripts

- 要支持的三个参数: 收件人 主题 内容

- 执行权限

- Web界面添加

- 修改Action

使用percona监控mysql

- yum install http://www.percona.com/downloads/percona-release/redhat/0.1-3/percona-release-0.1-3.noarch.rpm

- yum install percona-zabbix-templates

- cp /var/lib/zabbix/percona/templates/userparameter_percona_mysql.conf /etc/zabbix_agentd.conf.d/userparameter_percona_mysql.conf

- service zabbix-agent restart

- vim /var/lib/zabbix/percona/scripts/ss_get_mysql_stats.php

- 测试

Zabbix_get

/var/lib/zabbix/percona/scripts/get_mysql_stats_wrapper.sh gg

https://www.percona.com/doc/percona-monitoring-plugins/1.1/zabbix/index.html#installation-instructions ---参考教程

web监控

Zabbix主动模式监控

- 监控主机多，性能跟不上 延迟大

- 多机房 防火墙

Zabbix =轻松解决，nagios 不太好解决

- 针对agent来说

被动模式

主动模式   active   当监控主机超过300+  建议使用主动模式

vim zabbix_agentd.conf

注释#

关闭被动模式监听的端口

域名或者zabbix-Server的ip地址

主机名

Zabbix proxy 代理中间件

Zabbix-server  --- zabbix proxy –zabbix agent

- yum -y install zabbix-proxy zabbix-proxy-mysql mysql-server

- 创建数据库 并授权

3.cd  /usr/share/doc/zabbix-proxy-mysql-2.4.8/

4.mysql -uzabbix_proxy -pzabbix_proxy  zabbix_proxy < schema.sql

5.vim /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf

/etc/init.d/zabbix-proxy restart

改成zabbix_proxy  地址

自动化监控

- 自动注册

Zabbix agent 自动添加

- 主动发现

自动发现discover

Zabbix api

Zabbix api调用：

[root@bogon ~]# curl -s -X POST -H 'Content-Type:application/json' -d '

{

"jsonrpc": "2.0",

"method": "host.create",

"params": {

"host": "zhangcaiwang",

"interfaces": [

{

"type": 1,

"main": 1,

"useip": 1,

"ip": "10.0.0.128",

"dns": "",

"port": "10050"

}

],

"groups": [

{

"groupid": "8"

}

],

"templates": [

{

"templateid": "10001"

}

]

},

"auth": "45ad1aee60214d4deae7ce532e003ce0",

"id": 1

}' http://10.0.0.137/zabbix/api_jsonrpc.php | python -m json.tool

{

"id": 1,

"jsonrpc": "2.0",

"result": {

"hostids": [

"10117"

]

}

}

set from=zhangcaiwang@1jiu1.com smtp=smtp.ym.163.com

set smtp-auth-user=zhangcaiwang@1jiu1.com smtp-auth-password=199478

#!/bin/bash

to=$1

subject=$2

body=$3

/usr/sbin/sendmail -f from@163.com -t "$to" -s smtp.163.com -u "$subject" -o message-content-type=html -o message-charset=utf8 -xu from@163.com -xp password -m "$body"

/usr/local/bin/sendEmail  -f a@domain.com -t "$to" -s smtp.exmail.qq.com -u "$subject" -o message-content-type=html -o message-charset=utf8 -xua@domain.com -xppassword -m "$body"

a@domain.com 表示发件人邮箱

smtp.exmail.qq.com 表示邮箱的smtp服务器，因为我是用的腾讯企业邮箱。如果是其他邮箱，需要修改

password 表示发件人邮箱

-